货物需求一览表及技术规格

一、设备名称：

货物名称及数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 设备采购预算控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高精度六维位移平台一 | 1 | 台 | 253555.2 |
| 二 | 高精度六维位移平台二 | 1 | 台 | 324867.6 |

二、技术需求：

- 高精度六维位移平台一

- 调节方向：x,y,z, θX, θ Y, θZ；

- 载重：30kg；

- 行程：100mm, 60°；

- 驱动分辨率：16nm；

- 重复定位精度：±0.4 µm；

- 平均无故障时间：：20000h；

- 速度：50mm/s；

- 高度小于350mm；

- 高精度六维位移平台二

- 调节方向：x,y,z, θX, θ Y, θZ；

- 载重：10kg；

- 行程：45mm, 25°；

- 驱动分辨率：7nm；

- 重复定位精度：±0.1 µm；

- 速度：25mm/s；

- 高度小于200mm。