货物需求一览表及技术规格

一、设备名称：

货物名称及数量

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维面板耦合制冷CCD相机 | 1 | 台 |  |

二、技术需求：

- 有效成像面积：36.8mm×36.8mm；

- 像元尺寸：9um×9um；

- 最低制冷温度：-20oC；

- 像素数：4096×4096；

- A/D转换：16bit；

- 暗电流典型值：0.5e/pixel/s；

- 读出速度：680KHz，1MHz；

- 读出噪声典型值：7.7e@680KHz, 9.2e@1MHz。

- 具有光纤面板图像输入功能。