医疗设备（B包）采购项目技术参数征求意见公告

各潜在供应商：

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十二条的规定，我司对医疗设备（B包）采购项目技术参数对外进行公示，公开征求修改意见，欢迎各潜在供应商就所公示的技术参数及技术要求（具体参数见附件）是否有倾向性、歧视性等内容按以下要求提出宝贵意见。

1.所提意见要求注明具有倾向性、歧视性的具体内容,并写明具体原因。例如：某技术参数为某品牌所特有的参数，排斥了其它品牌产品。如技术参数无倾向性，供应商只提具体修改意见我司将不予采纳。

2.所提意见请于2014年5月4日17：00时前以书面形式(加盖单位公章)传真至我司并将有关意见发送电子邮件（邮件标题注明：XX设备修改意见）至tenderee@163.com，逾期不予受理。

各潜在供应商所提的意见中应注明本单位的名称与联系方式（含移动电话），以便我司进行沟通联系。我司对各单位的名称与联系方式严格保密，对所反映的情况和问题，将认真进行调查核实。

联 系 人：胡宁 李保东

通讯地址：深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元

邮政编码：518040

电　　话：82800088、82800099-839

传　　真：82800022

公司网址：http://www.sfcx.cn

E－ mail：tenderee@163.com

深圳市三方诚信招标有限公司

二〇一四年四月二十八日

附：        医疗设备（B包）采购项目技术参数

一、设备名称：

高端手术室C臂1台、移动DR 1台。

二、技术参数及要求：

- 高端手术室C臂1台，原装进口，最新机型：

- 平板探测器：径线≥260mm；

- 像素矩阵：≥1024×1024；

- 像素尺寸：184μ；

- 可切换视野：≥3档；

- 分辨率：1.60 lp/mm；

- 动态范围：14bit；

- DQE：≥60%。

- 球管：球管双焦点，尺寸≤0.3/0.6mm；

- 阳极热容量：≥300KHu；

- 连续冷却速率：≥25KHu/min；

- 阳极转速：3000rpm；

- 管套热容量：≥1600KHz；

- 虹膜型束光器：全铅，非对称，可旋转百叶型调节；

- 高压发生器：功率≥15KW；

- 最大管电压：≥120kV；

- 最大管电流：≥125mA；

- 数采电流范围：1.0~60.0mA；

- 多种透视模式：持续、低剂量、脉冲透视可选；

- 脉冲透视：4/8/15pps；

- 脉冲采集速度：≥15pps(最大时)。

- C形臂：探测器与球管有效空间距离≥77cm；

- 最小圆弧半径：≥61cm；

- 沿弧形臂旋转：≥135°(90°，-45°)；

- 水平伸展长度：≥20cm；

- SID：≥99.3cm；

- 垂直升降：≥49cm；

- 沿支臂轴摆角：≥±10°；

- 附加实时监视器：12″。

- 图像处理系统：双彩色监视器≥18″；

- 存储容量：≥2000幅，存储速度最大15幅/秒；

- 后处理实时调节：图像存储，亮度调节，电子光栅等；

- 实时减影透视：最大密度叠加，智能蒙片等；

- 遥控器：可以远端遥控操作。

- 移动DR 1台：

- 独立平板探测器：无线；

- 探测器类型：非晶硅，整板结构，便于拿放抽取；

- 平板探测器尺寸：≤384mm×460mm×15mm；

- 有效影像面积：≥14″×17″(35cm×43cm)；

- 成像矩阵：≥2560×3072；

- 像素大小：≤140μ；

- 采集启动方式：AED智能光感应技术；

- 原始灰阶数：14bit；

- 数据传输方式：无线加有线；

- 无线传输：IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)；

- 探测器自身存储：≥100张(不连工作站时)；

- 空间分辨率：≥3.5LP/mm；

- 图像预览时间：≤2.5sec；

- 图像读取时间：≤7sec；

- 原始图像灰阶度级：≥16bit；

- 重量：≤3.1kg；

- 冷却方式：自然冷却；

- 温度范围：5~40℃；

- 湿度范围：10~80%；

- 平板保证：发生故障后，72小时内提供备用板。

- 电池组：锂离子聚合物电池；

- 工作时间：≤4小时(完全工作状态)；

- 持续工作：≤150张(100秒/幅)；

- 充电器：可供3块电池同时充电。

- 可移动台车图像工作站：自带wifi/2.4GHz/5GHz/有线连接；

- 多探测器系统：≥3个探测器同时工作；

- 主机(带10/100M以太网卡)：内存≥4G，硬盘≥300GB；

- 高清液晶显示器：≥19″；

- 图像后处理软件：与探测器具有共同自主知识产权；

- 信息处理：可通过HIS/PACS/RIS获取病人信息；

- 常规图像处理功能：左右标记，灰阶调整，测量等；

- 自动最佳化处理等高级图像软件包：标配；

- DVD及外接硬盘刻录、存储：支持DICOM 3.0及Windows格式；

- 手机阅图和worklist：平板探测器外出不连接工作站。

- 移动射线源2台，原装进口，最新机型

- X线球管：旋转阳极X线球管；

- 阳极散热率：≥300W；

- 小焦点：≤0.8mm；

- 大焦点：≤1.3mm；

- 阳极靶面角度：≥15°；

- 高压发生器：微处理器控制高压发生器；

- 输出功率：≥16KW；

- 千伏范围：40~125KV；步进1KV/档；

- 最大毫安：≥200mA；

- 最小毫安秒：≤0.1mAs；

- 最短曝光时间：≤1ms；

- 自动程序曝光：≥32APR；

- 束光器最大视野：≥43cm×43cm(1米SID)；

- 光源：LED灯；

- 4档手动内置滤片：1mmAl+0.1mmCu/+0.2mmCu/2mmAl；

- 旋转角度：≥120°；

- 轻便：重量≤175kg，运动轮可四个方向移动。

- 固定射线源1台

- X线球管：国际知名品牌；

- 热容量：≥330KHU；

- 小焦点：≤0.6mm；

- 大焦点：≤1.2mm；

- 窗口总过滤：2.5~3.5mm铝当量；

- 滤线栅：r=12 N≥40 焦片距(FFD)：1.8m；

- 束光器：电动(带定位指示灯)；

- 高压发生器：原装进口，知名品牌；

- 输出功率：≥50KW；

- 千伏范围：40~150KV；步进1KV/档；

- 最大毫安：≥500mA；

- 最小毫安秒：≤0.1mAs；

- 最短曝光时间：≤1ms；

- 电源：AC 380V±10%；

- 厢式自屏蔽同步机架：双链条闭环结构，双系统散热；

- 焦点纵向行程：800≤1500mm；

- 焦点横向行程：±150mm；

- 行程速度：≥30mm/s，电动；

- 胸片架：电动，适配独立平板探测器；

- 智能触摸式控制台：数显/多功能手柄/对讲/故障监控。

- Intellispace Portal升级：图像云处理技术，一拖五。

- 依需赠送第三方打印机：具备彩色打印能力，不纳入采购预算。

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，一项不符即否决其投标，其他为一般参数。