医疗设备采购项目技术参数征求意见公告

各潜在供应商：

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十二条的规定，我司对医疗设备采购项目技术参数对外进行公示，公开征求修改意见，欢迎各潜在供应商就所公示的技术参数及技术要求（具体参数见附件）是否有倾向性、歧视性等内容按以下要求提出宝贵意见。

1.所提意见要求注明具有倾向性、歧视性的具体内容,并写明具体原因。例如：某技术参数为某品牌所特有的参数，排斥了其它品牌产品。如技术参数无倾向性，供应商只提具体修改意见我司将不予采纳。

2.所提意见请于2014年4月14日17：00时前以书面形式(加盖单位公章)传真至我司并将有关意见发送电子邮件（邮件标题注明：XX设备修改意见）至tenderee@163.com，逾期不予受理。

各潜在供应商所提的意见中应注明本单位的名称与联系方式（含移动电话），以便我司进行沟通联系。我司对各单位的名称与联系方式严格保密，对所反映的情况和问题，将认真进行调查核实。

联 系 人：胡宁 李保东

通讯地址：深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元

邮政编码：518040

电　　话：82800088、82800099-839

传　　真：82800022

公司网址：http://www.sfcx.cn

E－ mail：tenderee@163.com

深圳市三方诚信招标有限公司

二〇一四年四月九日

附：        医疗设备采购项目技术参数

一、设备名称：

高档彩色多普勒超声诊断仪（乳腺应用为主）1台、高档四维彩色多普勒超诊断仪（经胸四维心脏应用为主）1台及高档四维彩色多普勒超声诊断仪 （经胸四维心脏应用为主） 1台。

二、技术参数及要求：

- *高档彩色多普勒超声诊断仪（乳腺应用为主）1台：

- 用途：主要用于乳腺、腹部、小器官、外周血管等全身的超声临床应用，所投机型为各厂家的最高机型。具备机械臂自动图像断层扫描功能，并配置专用超声探头和自动断层扫描机械臂。该超声设备具有世界领先水平，具有开展超声新技术项目的能力、具有软件升级能力，同时能满足将来扩展临床应用的需求。

- 系统配置：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机系统 | 1 |
| 综合临床应用软件包（乳腺、腹部、妇科、产科、小器官、外周血管等） | 1 |
| 自动乳腺容积探头 | 1 |
| 电子高频线阵探头 | 1 |
| 电子凸阵探头 | 1 |
| 声脉冲辐射力成像和声脉冲辐射力组织弹性定量分析组件 | 1 |
| 造影成像软件 | 1 |
| 产科自动测量软件 | 1 |
| 自动乳腺容积信息采集系统 | 1 |

- 系统主要规格及概述：

- 高分辨率彩色液晶监视器；

- 全数字化平台主机（具备升级能力）；

- 全数字化波束形成器；

- 数字化二维灰阶成像单元；

- 数字化多普勒单元；

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

- 二次谐波成像；

- 所配软件为最新版本。

- 主机系统性能概括：

- 主机系统：

- 全数字化彩色超声诊断系统主机；

- 主机数字处理通道≥ 67000通道；

- 彩色液晶监视器：≥ 19英高分辨、纯平高分辨彩色逐行液晶IPS显示器，自由臂设计，全方位方向可调节；操作面板高度可升降调节；

- 二维灰阶成像单元；

- 彩色多普勒成像单元彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图；

- 彩色组织多普勒成像：彩色组织多普勒速度图，彩色组织多普勒能量图，彩色组织多普勒加速度图；

- 血流脉冲波频谱多普勒，组织频谱多普勒，连续波频谱多普勒；

- 高敏感度频谱多普勒显示，二同步和三同步显示模式；

- 频谱及图像电影回放功能；

- 自动频谱包络同时计算出血流数值功能；

- 高分辨无极局部放大显示功能（可用在实时状态和冻结后的图像）；

- 所有探头均具备超高灵敏度宽频带多频可变频技术，基波频率、谐波频率和多普勒频率具体频率数值可视可调（附基波、谐波、彩色多普勒频率具体数值可视图像说明）。组织谐波成像（包括自然组织谐波成像和脉冲返相谐波成像，支持所有可配探头）；

- *高级空间复合成像功能（逐级可调，最大复合角度≧13，可结合彩色模式同时应用，并可以与基础图像进行双幅实时对比显像）（请附曲别针试验图证明）；

- 动态组织对比增强技术（逐级可调，共3级）；

- 智能化组织均衡技术，单键实时优化二维图像、频谱多普勒(无需预设值)

- 动态孔径技术（更好地解决分辨率和穿透力的矛盾）；

- 自动彩色技术，一键式根据流速的快慢优化彩色血流图像；

- 具有二维声束偏转技术2D-Steer：可实现在二维模式下，可实现超声声束独立左右多角度偏转，有效地提高了对肌腱、神经、特殊部位大血管和穿刺引导的显示；

- 高级乳腺成像，包括弹性成像和脂肪组织特异成像，组织弹性成像技术，可应用于腹部、高频、腔内探头，且无需探头按压,利用呼吸、心跳等生理性压力进行成像。根据组织硬度差异进行成像，硬度差异可行彩色或黑白表示；并可与B型实时对照。具备Shadow“映射”模式测量，并可进行B型图和弹性图的测量值对比以研究其硬度。（请附面积比和应变率比值等组织弹性定量图）；

- 系统具备自由臂三维和容积三维成像技术；

- 具备多维探头技术；具备透镜探头技术，具备变频技术；

- 系统可提供多种成像模式（最大成像模式、最小成像模式、表面模式等）适用于自由臂三维和容积三维；

- 系统具备断层超声成像 （最小层间距≤0.5mm,同屏最多显示层面≥36层，附图证明）；

- 系统具备容积任意曲线多平面重建模式；

- 系统具备厚层成像模式；

- 系统具备容积翻转模式，可重点突出容积图像中液性部分；

- 线阵探头具有梯形成像技术；

- *血管增强功能：通过数字化的减影技术，增强血管的二维显示，有效去除血管腔内的血流信息，可清晰显示血管腔和血管壁的结构；

- 具备ARFI声脉冲辐射力成像技术，包括声脉冲辐射力组织弹性成像技术（利用超声仪主动发射声脉冲而进行声压式组织弹性成像技术）和声脉冲辐射力组织弹性定量技术（利用超声仪主动发射声脉冲而进行声压式组织弹性定量技术，并可获得剪切波速度值）；

- 具备低机械指数超声造影成像功能，利用造影剂非线性基波进行成像，要求心脏、腹部、小器官、腔内探头均具有低机械指数实时造影功能；

- 有双幅基波图像和造影图像实时显示及造影计时器。连续采集时间≥240秒，具备超声造影定量分析软件，造影分析在机、脱机均能实现，并必须具备以下功能：可以对造影剂峰值强度、平均强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行在线、离线测量分析；

- 一体化超声工作站：可进行动静态图像的采集、存储、回放和传输；

- 连通性：医学数字图像和DICOM3.0标准接口及相应软件；

- 所投机型为各厂家最高档次机型，并且为2012年后最新发布的最新版本产品，发布日期以国家医药管理局注册证日期为准。

- 测量和分析 ( B-型、M-型、频谱多普勒、彩色多普勒模式) ：

- 一般测量包括：距离、面积、周长和容积；

- 妇科、产科测量全面的产科测量和计算软件，具有早、中、晚期胎儿孕龄、体重评估，多种生长曲线显示，胎儿畸形以及先天性疾病的筛查多项指标，产科指标 ≥ 40项，包括胎儿颈项透明层厚度NT测量，具有专用的胎儿心脏二维、彩色多普勒和M-型的测量、计算和分析软件；

- *自动产科测量分析，无需按键全自动测量各项目，包括双顶径、头围、 腹围、股骨长、肱骨长等；

- 自动多普勒血流测量与分析；

- 外周血管测量与分析；

- 泌尿科测量与分析。

- 图像存储与(电影)回放重现单元：

- 输入/输出信号：

- 输入：VCR, 外部视频，RGB彩色视频, S—视频；

- 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、VGA；

- 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件；

- 图像管理与记录装置：

- 超声图像存档与病案管理系统；

- *超声图像存档与病案管理系统内置硬盘大小≥1000GB；

- 一体化的剪贴版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像；

- USB接口(可输出PC 格式的图像)；

- CD－RW及DVD-RW；

- 图像储存格式可用于PC计算机无需特殊软件；

- 彩色视频打印机(选购)；

- 黑白视频打印机(选购)。

- 技术参数及要求：

- 系统通用功能：

- 监视器：≥19英寸,  高分辨率液晶显示器，三关节自由臂设计；系统监视器可前、后、左、右全方位活动；操作台可上下左右活动移动；

- 激活探头接口选择：≥3 种，三个探头接口均为无针式探头接口，并且可以相互串接；可靠性好、高信噪比；可连接多维探头。探头接口触点为无针式612个触点。附原厂白皮书datasheet并标注；

- 系统动态范围≥210 dB，30-90dB可视可调，每5dB递进。附图证明，附原厂白皮书datasheet并标注；

- 显示深度≥30 cm；

- 探头规格：

- 频率：可视可调超宽频带可变频探头，高频探头中心频率≥14.0MHz,高频探头带有谐波功能；

- 二维图像与多普勒可选择不同频率, 中心频率可选择 ≥ 6种；

- 4可选配腔内探头 、高频线阵探头，均具有多频可变频及谐波技术	；

- 类型：

线阵探头：频率 5.0–14.0 MHz、多频可变频、二次谐波；

凸阵探头：频率 1.0–4.5 MHz、多频可变频、二次谐波	；

- 穿刺导向：探头具有穿刺导向装置；

- B/D 兼用：电子扇型：B/PWD、凸阵：B/PW；

- 二维灰阶显像主要参数：

- 扫描：

电子线阵：超声频率5.0 – 14.0MHz；

凸阵探头：超声频率1.0–4.5 MHz；

- 扫描线：二维图像扫描线数≥512；

- 连续动态聚焦功能；

- 二维图像成像频率≥6，基波频率≥3，谐波频率≥3，所有频率均可视可调；

- 二维图像增益调节-20 － 20dB ，可进行 1dB 调整；

- 可视动态范围30---90dB ，每5dB 调整；

- 增益调节：8段DGC增益补偿，B/M 可独立调节；

- 回放重现：灰阶图像回放最高可达 450 帧，30 秒，并能进行测量和计算；

- 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；

- 频谱多普勒：

- 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF )；

- 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥4 个；

- 多普勒频率≥4	；

- 彩色最高帧频≥215fps	；

- 频谱多普勒取样容积范围0.1cm---2.0cm （附图证明）；

- 频谱多普勒最大测量速度≥7.6 m/s；

- 显示控制：反转显示 、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展、局放及移位；

- 彩色多普勒：

- 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示；

- 彩色多普勒能量图(PDI)；

- 最低测量速度：≤1.0 mm/s (非噪声信号，附图证明)；

- 内置DICOM网络联通功能（选件）：可直接与医院的PACS/HIS/RIS以及PC机进行联网，具有DICOM存储、打印、Worklist及MPPS，产科的结构化报告、血管结构化报告以及心脏结构化报告，可直接输出DICOM格式的图像和病人数据；

- 超声功率输出可调：B/M、PWD、COLOR DOPPLER输出功率选择分别分级可调	。

- 一体化超声工作站：

- 数字化超声工作站：可进行静态及动态图像存储回放，动态图像存储长度可调，可进行图像控制调节；

- 直接获取数字化动、静态图像采集，存储可一次连续采集≥100 幅，具有可调JPEG压缩功能 ；

- 同屏回放≥ 4 画面，可调整回放速度；

- 主机配有内置可读写 650 Mb CD-ROM、DVD-RW；

- 主机配有内置 USB 接口（可输出PC 格式图像），能在普通电脑上回顾、处理及制作幻灯片。

- 可根据检查要求对工作站参数 (存储、压缩、回放) 进行编程调节；

- 能在普通电脑上回顾、处理及制作幻灯片；

- 有内置 DICOM 3.0 标准接口；

- 自动乳腺容积信息采集系统：

  - 专业的乳腺容积扫查探头，15cm超大孔径，提供最大限度的乳腺覆盖；

- 专用探头规格：(附原厂白皮书datasheet)。

- 探头振元数：768 element；

- 探头宽度：15.4 cm；

- 扫描距离：16.8 cm；

- 扫查深度：6.0 cm （附图）；

- 探头频率：5—14MHz；

  - 专业机械臂设计，转向灵活，可以适应患者任何部位的检查需求，机械臂具有双向扫查方式；

  - 乳腺容积扫查实时监控系统，具有8英寸可视可控触摸屏，可实时控制机械臂和监控扫查的整个过程；

  - 乳腺容积扫查自适应调整功能，可根据病人乳房的大小自动给出最优化的预设条件；

  - 乳腺容积扫查精确定位和位置锁定功能，提供组织稳定膜，最大限度地避免乳腺组织在扫查中的移位而造成诊断误差；保证探头更好地与乳腺组织耦合，机械臂具有精确定位（即每次下压提供5磅压力）和位置锁定功能；

  - 全方位病灶观察的能力；

  - 乳腺病灶精确空间定位功能。自动乳腺三维成像功能，具备定量分析功能可标记病变位置并自动测量病变位置据皮肤和乳头的距离，为外科手术提供准确的定位信息；

  - 独特的组织稳定膜使乳腺的活动度减至最小，提供临床更好的成像质量；

  - 特殊探头成像技术，提供均匀一致的切片厚度；

  - 一次扫描可以提供高达400帧乳腺图像的容积数据包，单个容积大小≥15.4×16.8×6cm；

  - 可提供冠状面、矢状面、横断面、径向面和反径向面的成像信息；

  - 采集图像层间距最低可达0.5 mm；

  - 容积探头扫查速度可调，适应多种临床需求；

  - 容积探头中心频率高，可提供优异的图像质量；

  - 乳腺容积断层成像功能、厚层成像和任意曲面成像功能，超声断层扫描功能，即通过专用探头和机械臂，自动断层扫描，超声断层扫描图片自动生成（请提供图片证明）；

- *外置图像分析处理及档案管理系统，专业外置乳腺容积图像分析、处理及档案管理系统，具备BI- RADS 诊断报告系统；

- 此工作站可将处理后的图像以电脑可读格式输出；

- 将容积图像进行超声CT处理，以多层面显示（最小层间距≤0.5mm，最多层数≥500）；

- 将容积图像进行多切面显示（同时显示横向/矢状/冠状切面，并可提供径向和反径向切面全方位观察图像，三幅、七幅、九幅等多种显示形式）；

- 可对每一幅图像进行单点或者多点局部放大，细致分析，可对每一幅图像进行单个或者多个测量，并且同时给出病灶距体表和距乳头的位置，有利于对病灶的精确定位；

- 可用箭头等工具直接在容积图像上实现对病灶的指示、定位和注释，此工作站可提供乳腺的BI-RADS分级报告，可插入图像输出；

- 高档四维彩色多普勒超声诊断仪 （经胸四维心脏应用为主）1台

  - 用途：主要用于成人、儿童、胎儿超声心动临床应用及科研教学工作，具备单心动周期全容积心脏实时成像技术、具备组织多普勒分析、心脏造影、负荷超声等技术，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

  - 系统配置：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机系统 | 1 |
| 综合临床应用软件包（心脏、小器官、外周血管等） | 1 |
| 心脏容积探头 | 1 |
| 成人相控阵探头 | 1 |
| 线阵探头 | 1 |
| 心功能自动测量分析软件 | 1 |
| 速度向量矢量分析软件 | 1 |

  - 系统主要规格及概述：

- 高分辨率彩色液晶监视器；

- 全数字化平台主机（具备升级能力）；

- 全数字化波束形成器；

- 数字化二维灰阶成像单元；

- 数字化多普勒单元；

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

- 二次谐波成像；

- 所配软件为最新版本。

  - 主机系统性能概述：

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统包括：

- 监视器：≥20英寸高分辨率液晶显示器，显示器分辨率为1680 x 1050  自由臂设计可多角度变换，液晶显示器可向前90度折叠，操作面板可升降及左右旋转；

- 全数字化多路波束形成器；

- *64倍并行声束接收；

- 数字化通道数≥884736（附原厂白皮书datasheet，并标注）；

- 宽频带、多频变频成像技术，频率可视可调并可在屏幕上显示具体数值；

- 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元；

- 谐波成像单元；

- 彩色多普勒成像单元；

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

- 全聚焦相干成像技术（全面支持二维及容积成像）；

- 图像增强技术；

- 高级空间复合成像功能；

- *扩成像方式  图像近场顶部采用扇形扩展的方式进行成像，解决了心尖部成像不完全的问题；

- *透镜探头技术；

- *高帧频单心动周期实时全容积成像；

- 矩阵心脏容积探头技术；

- 织多普勒成像单元；

- 心脏二维及容积造影成像技术；

- 二维及容积负荷超声成像技术；

- *标准化工作流程协议；

- 全方位自动测量（包括二维、M型、频谱）；

- *硬盘≥1000GB；

- 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

- 动态图像、静态图像以AVI、JPEG格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件；

- 随机一体化图像处理系统，可使操作者对图像进行一系列后处理；

- 要求所投机型为投标商最高档机型，最新软件版本并具备升级能力；

- 测量和分析：具备完善的B 型、D 型、组织多普勒及彩色模式下的测量功能及全方位自动测量功能；

- 一般测量；

- 心脏功能测量；

- 全方位自动测量功能（包括二维、M型、频谱）:基于专家智库模式识别技术的创新方法, 可自动进行心脏测量计算，提供快速一致的精确测量结果。可用于二维，M型，多普勒频谱的自动测量；

- 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元；

- 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，JPG压缩；

- 一体化剪贴板，可存储和回放动静态图像；

- 内置硬盘1000GB；DVD及CD存储；

- USB接口，可输出PC格式图像；

- 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

- 输入/输出信号：

- 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频；

- 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频

- 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

  - 系统技术参数及要求：

- 探头接口选择：≥3个，3个可激活无针式探头接口，可互换通用。

- 预设条件：针对不同患者声学特性，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，即常用所需的外部调节剂组合调节

- 探头规格：

- 可视可调超宽频带可变频探头；

- 基波变频≥3、谐波变频≥3，具体频率可视可调；

- 类型：

- 相控阵探头：透镜探头技术支持，提高图像侧向分辨离及全场均匀一致性，结合扇扩技术，增加了前场的视角，提高心尖、右室前壁等解剖结构的显示）；支持全聚焦相干成像技术；

- 矩阵心脏容积探头技术：具备专利水冷控制专利技术及全新人机工程学设计，有效保护探头寿命及减少长时间操作的疲劳。支持全聚焦相干成像技术。

- 成人相控阵探头：频率1.25-4.5MHz，多频可变频，二次谐波；

- 线阵探头：频率4-9MHz，多频可变频，二次谐波；

- 容积探头：频率1.5-3.5 MHz，多频可变频，二次谐波；

- 有效阵元数：

- 成人相控阵探头有效阵元数≥112；

- 线阵探头有效阵元≥576；

- 容积探头有效阵元数≥1728；

- 相控阵探头扫描深度≥30cm；

- B/D 兼用：相控阵探头：B/PWD、 B/CWD；

- 二维灰阶显像主要参数：

- 成像速度：成人相控阵探头：17cm，85°视角，帧速度≥100帧/秒（附图证明）；

- 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

- 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

- *声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦；利用全聚焦相干成像技术，可针对从前场到中场以至远场的每个像素点进行动态聚集，可获得不同角度及深度的均匀一致的图像质量。全面支持二维及容积成像。

- 高分辨率放大：RES图像增强技术，实时放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。

- 电影回放≥30秒；

- 2空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准；

- 频谱多普勒：

- 显示模式：

脉冲多普勒 (PWD)；

高脉冲重复频率 (HPRF)；

连续波多普勒（CW）；

- 显示方式: B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDV/PW；B/CDV/CW；

- 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；

CWD：血流速度19.0m/s；

- 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)（附图证明）；

- 零位移动≥6级；

- 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；

- 彩色多普勒：

- 显示方式：速度分散显示、速度显示、彩色心肌速度多普勒显示；

- 扫描速度：

成人相控阵探头：17cm，85°视角，帧速度≥30帧/秒；

- 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤1mm/s（非噪声信号）；

- 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

- 心脏二维定量分析：速度向量成像技术：可提供高级室壁运动追踪；任意切面室壁运动的矢量与方向信息； 通过箭头显示相关组织运动的速度与方向等。除了以往常用检测指标：峰值速度、应变率和应变、 收缩期后收缩或缩短(post-systolic compression or shortening，PSC or PSS)、 收缩-舒张转换时间(TCEC或TR)、节段EF值、心脏旋转角度、 达峰时间及左室最早和最迟收缩心肌的时间延迟(TV-MX)等等。eSie VVI™还增加了新的检测指标和定量项目：预延展（Pre-stretch Index） 、E波速度（E wave Velocity）  、收缩应变（Systolic Strain）、摇摆（Rocking） 等，这些参数将使心肌运动的定量更为准确。可进行脱机分析。数据资料也可以通过移动硬盘导出。

- 心脏容积成像与定量分析：

- 单一心动周期采集，无需屏气及心电门控，获取高帧频心脏容积成像，无拼接伪像；

- 支持容积二维、彩色、频谱、组织多普勒、造影、负荷成像、谐波；

- *扫描速度：

B模式：900扇扫，18cm深度时，帧速率≥150帧/秒；

CDI模式：90°扇扫，18cm深时，彩色显示帧频≥19帧/ 秒；

容积B模式：900×900，16cm深度时，容积帧速率≥40帧/秒；

容积CDI模式：450×450，16cm深度时，容积帧速率≥20帧/秒；

- 支持三平面模式、Slice断层成像模式；

- * 支持D’art容积导航：利用熟悉的二维切面的指导，同时获得x、Y、Z轴不同切面信息，通过指示箭头指引，确定观察部位；圆点所处的位置表示观察的角度，从而获得所需有的三维结构；

- *支持SieShell容积切分：只需一个按键，全面了解心脏不同部位的结构。将心脏分为前后两部分，实时同时展示,可应用于容积显示和彩色血流容积显示；

- 支持容积负荷成像；

- 支持容积造影成像；

- *自动容积左心功能分析：业内独有专利技术，此技术基于专家智库的工作流程，一个按键，系统自动追踪心内膜边界，通过精确的计算，15秒钟之内，快速获取左室容积定量参数。同时可显示16或17节段牛眼图。通过单一心动周期容积采集自动计算左心功能并显示多组参数。可获得如：ESV、EDV、SV、EF临床常用心功能参数，如ESSI收缩末球形指数、EDSI舒张末球形指数、SDI收缩期失同步指数等评估心脏同步化参数；可在机及同时在病案管理系统中分析；

- *自动容积左室多心动周期分析：多心动周期采集容积自动左室分析是一项基于专家智库的专门针对左室容积自动定量分析的软件包。它可以计算最多连续三个心动周期的射血分数(EF)、容量（收缩末/舒张末）和力学同步性参数。连续的多心动周期分析进行了平均计算，可以用于心律失常病人。基于对大量专家智库数据的运算，提高诊断的重复性和工作效率；

- 超声功率输出调节：B、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调；

- 组织多普勒：组织多普勒速度图、组织多普勒能量图、组织多普勒频谱图、组织多普勒M型；

- 内置一体化心脏节段运动定量分析：实时组织多普勒速度彩色显示，多节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示；

- 心脏超声造影：支持二维及容积模式；

- 低机械指数造影；

- CPS对比脉冲序列超声造影成像；

- 全聚焦相干成像技术支持，提高造影图像质量；

- 负荷超声：支持二维及容积模式，包括药物负荷及运动负荷多阶段心肌运动评估；

- *设计了符合超声业界公认的标准化操作流程协议及根据用户使用经验而设计的用户自定义操作流程协议，从而大大提高了工作效率，减少了漏诊的发生，此协议可以与 eSie Measure 全自动测量同时应用；

- 内置一体化超声工作站；

- 外置图像处理及病案管理工作站。

- 高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统1台，要求为各厂家高档机型且2011年注册新机型

  - 用途：腹部、浅表小器官、妇产、泌尿、血管、心脏、儿科、腔内、经颅、消化内镜、实时组织弹性成像及其他介入检查和治疗。

  - 系统要求和配置：

- 全数字化高性能多普勒超声诊断系统主机；

- ≥17寸液晶监视器，全新GUI操作界面；

- 数模转换≥12位；

- 连续动态聚焦及可变孔径接受，发射≥10个焦点；

- 原始数据存储，图像冻结后多参数可调；

- 二维灰阶成像单元；

- 彩色多普勒超声显示和分析单元；

- 频谱多普勒显示单元（含脉冲/连续多普勒）；

- 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能）；

- 具有编码谐波成新技术；

- *具有M型心功能自动测量技术；

- 具有实时组织弹性成像技术；

- 300G主机硬盘、软盘、USB memory、USB HDD、DVD\CD图像数据存储；

- 超长时间连续动态存储≥4小时/次；

- 内置高级图像数据管理软件: 可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件；

- *可选配实时动态体表标记功能；

- 探头配有腹部探头、浅表探头、心脏探头、阴道探头，共四只；

- 符合中华人民共和国商品安全标准；

- 具备国家医疗管理局注册证；

- 提供原厂技术规格书。

  - 主要技术要求：

- 扫查深度：20-360mm，5mm可调.腹部和心脏探头最大探测深度≥360mm；

- 二维灰度模式≥8种；

- *超声发射频率范围：

电子凸阵：频率1.0-5.0MHZ；

超宽频相控阵探头：2.0-4.0MHz；

电子线阵：频率5.0-13.0 MHZ；

电子经阴道腔内小凸阵: 频率4.0-9.0MHZ，扫描角度≥200°；

- 显示方式：B，B/M，B/D，B/B，CFM\CFM双幅同步实时显示，B/CFM/D同步实时显示；

- 超声扫描线：每帧超声线密度≥380超声线；

- B模式彩色显示≥29种，体表标记≥160种；

≥256灰阶，冻结、非冻结状态连续可调，比例可调；

- PSS瞬间条件转换系统：针对不同脏器及不同体型的患者可以设置≥160种扫查条件，使用者只需拨动按钮机器在瞬间就能调换扫查条件，从而使医生在最短的时间之内获得最佳的图像条件；

- 二维图像帧率：全视野最大探查深度条件下帧率≥65帧/秒，最大帧率≥600帧/秒；

- 增益调节：D/B/M可独立调节，STC可分段调节，分段≥8,实时和冻结后图像均可调节；

- 二维成像技术要求：

- 全新的谐波技术（加强动态组织谐波成像技术，谐波档次可调≥4档；高精细动态组织谐波,2档可调）；

- ≥12方向电子复合扫描成像技术,对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像；

- 智能化回声滤波解析技术，≥6档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用,且可分级调节；

- 二维图像偏转功能≥6档可选；

- 二线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影），显示角度±25度；

- 具有组织声速修正技术≥25档可调；

- 彩色多普勒主要技术要求：

- Fine Flow高精细动态血流成像；

- 彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥12种、Fine Flow≥8种；

- 彩色显示模式 CFM-B, CFM-B/CFM-B, CFM-B/CFM-M, CFM-M, CFM-B/D；

- 彩色优先功能≥16档；

- 极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰，三档可调；

- 频谱多普勒主要技术要求：

- 方式：脉冲波多普勒（PWD，HPRF）；

- 多普勒探头与方式:线阵 PWD，HPRF；凸阵 PWD，HPRF；相控阵PWD，HPRF，CW；

- 各种探头均有3种或以上多普勒成像工作频率；

- 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.4m/s，CWD 血流速度最大≥17m/s；

- 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、M/D、D、B/CFI/D；

- 壁滤波：50HZ—1600HZ可调；

- 脉冲重复频率1-20KHZ；

- 频谱多普勒最小取样容积：≤0.5mm；

- 实时自动多普勒包络测量功能：正向包络、负向包络、双向包络可调；

- 探头技术要求：

- 探头接口≥3个

- *超宽频多中心频率可调探头技术：

电子凸阵探头：1.0-5.0MHZ,可选择中心频率≥5种；

超宽频相控阵探头：2.0-4.0MHz，可选择中心频率≥5种；

电子线阵探头：5.0-13.0MHZ 并且有效扫描宽度≥50mm  可选择中心频率≥5种；

电子经阴道腔内小凸阵探头: 4.0-9.0MHZ  扫描视野≥200度   可选择中心频率≥5种；

- 测量主要技术要求：

- 一般测量：

- 产科测量及报告软件，含胎儿参数，生长发育曲线，产科；

- 多普勒血流测量及报告软件；

- 泌尿科计算及报告软件；

- 胎儿/成人心脏/血管计算测量分析及报告软件；

- 新生儿/产妇关节角度计算及报告软件；

- 用户可建立特殊用途测量软件包；

- 人性化GUI 视频界面，能简便调出过去图像进行比较，并能选择表示形式，具有一键放大功能；

- 产前诊断软件包：

- 自定义修改胎儿生长发育情况评估的参数显示条目和名称，并可同时实现双胞胎或多胞胎的测量；

- 具有精确的颈后透明层测量及分析软件；

- 具有早期胎儿鼻骨、三尖瓣血流、静脉导管血流测量参数显示；

- 具有产科测量报告并能以图表形式显示，报告内容显示24个项目以上；

- 具有监测卵泡的独有软件，并能够通过8种以上的公式计算受测卵泡的体积，并能够进行血流测量；

- 具有AIUM要求的标准报告。并能以磅为单位显示体重；

- 能以血流能量像素总和的多普勒测量方法来监测早早孕。

- 主要技术要求：

- 具备实时组织弹性成像技术；

- 配备专业的探头适配器；

- 具有弹性应变曲线图，并且可以进行多级调整；

- *具有压力标尺指示功能，以数字形式具体显示，能进行客观的观察；

- 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择；

- 弹性原始数据存储，图像冻结后任意弹性图像取样；

- 具备组织弹性应变率定量分析软件；

- 组织声速修正技术≥25档可调；

- *≥30款探头支持弹性成像功能，含不同类型的探头，线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜、360度经直肠环扫探头；

- 图文管理系统参数要求；

- 电影回放（≥20000帧）；可将B、M、D图像分别独立存贮于硬盘、USB、软盘或DVD\CD中；

- 输出接口：直接电脑网络接口、直接电脑打印机接口、数字彩色打印机接口；

- 输入/输出：

输 入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、DVD；

输 出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频、USB、DVD；

- 连通性:医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件（包含：WORKLEST/ DICOM3.0格式）；

- 超声图像存档与病案管理功能 实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像；

- 使用数字格式（Bitmap、TIFF、JPG、AVI、DICOM）记录病人的信息和图像数据，这些格式的文档能够通过Windows数据库进行管理，并可以在各种存储媒体（CD/DVD-RAM；软盘）中传输交换、合并、分类、检索；

- 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。